B. 특기시방서

1. 목 적

본 공사를 시공함에 있어 도면에 표기가 어려운 부분의 첨부사항을 처리하기 위함 임.

2. 적용범위

가. 안전장치 설치 공사(저장빈 32개소용)

나. 저장빈 점검 맨홀 설치공사(32개소)

다. 청소용 에어라인 설치공사

라. 기타 부속되는 시설

3. 특기사항

1) 공사 내용

가. 기존 조정실 LN-1B에 있는 MCCB 52b를 철거후 신규 MCCB 104b로 교체한다. 단, 인입선은 신규로 교체한다.

나. 신규로 설치되는 안전시설에 전등 12개소 및 콘센트 4개소를 신규로 설치한다.

다. 기존 공장 LN-1B PNL에서 분기하여 전등 및 콘센트 누전차단기(ELB)를 각각 설치하여 전원을 공급한다.

라. 전등은 기존 현장에 설치된 것으로 사용하되 50W용으로 안전커버 있는 것으로 사용한다.

마. 콘센트는 저장빈 점검시 사용할수 있도록 저장빈 점검맨홀에 가까운 곳에 설치하고 먼지등을 방지할 수 있는 제품으로 설치한다.

바. 기타 사항은 전기공사 일반표준시방에 따른다.